Załącznik nr 1c OPZ Standardy zimowego utrzymania dróg/zał. nr 3 do proj. umowy

STANDARDY

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA ORZESZE (KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA)

| KOLEJNOŚĆ | STANDARD | OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA PO USTANIU OPADÓW OD STWIERDZENIA ŚNIEGU WYSTĘP. ZJAWISK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniach > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz. W miejscach - zajeżdżony - występuje wyznaczonych: - zaspy, języki - gołoledź - 5 godz. śniegowe lokalnie - 6 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. W miejscach wyznaczo- - zajeżdżony - występuje nych - języki śnieżne - występują - gołoledź - 8 godz. - zaspy - do 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. Dopuszcza się przerwy w komu- - lodowica - 8 godz. nikacji do 8 godz. |
| 3 | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscu zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydującym o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz. W miejscach wyznaczonych - zajeżdżony - występuje - gołoledź - 8 godz. - nabój snieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. |